### 技术附件

前    言

上海东冠纸业有限公司（简称甲方），                          （简称乙方）就上海东冠纸业有限公司的造纸化学品达成如下协议。本协议经甲、乙方代表签字后，与商务合同具有同等法律效力。

一、技术、质量要求

- 质量要求：所有化学品必须符合中国国家标准。

- 合同涉及到的化学品必须符合下列标准：见附页具体要求

| 序号 | 药剂名称 | 性能指标 | 单位 | 月消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中和胺 |  | kg | 600 |
| 2 | 阻垢剂（SPE 0114） | SPE 0114 | kg | 250 |
| 3 | 次氯酸钠 |  | kg | 350 |
| 4 | 还原剂 |  | kg | 125 |
| 5 | 氢氧化钠 | 25%（液态） | kg | 250 |
| 6 | 除盐水系统RO膜药洗 | 三个月清洗一次 |  |  |
| 7 | 循环冷却水系统 | 一年清洗一次 |  |  |

- 乙方对提供的产品制造质量负责，并应提供产品检验合格证明，对提供的技术参数负责。

二、检验和试验：乙方应严格按照有关标准组织生产，进行检验和试验。货物送到甲方工厂后甲方以本附件一中规定的要求进行检验。

三、质保期及售后服务要求

- 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为6到12个月（从产品交付之日开始计算），如产品非因人为因素而出现质量问题，乙方应负责包换或包退，并承担调换或退货的实际费用；乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理；

- 乙方为甲方提供完善的售后服务，乙方保证在接到求助电话后 24 小时内赶到现场进行售后服务。如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的产品给甲方作为代替使用，确保甲方生产的正常运作和使用。

四、其它未尽事宜双方友好协商解决。

甲    方：上海东冠纸业有限公司              		乙    方：

法定代表人： 李慈雄                         		法定代表人：

法人授权代表：                              		法人授权代表：

联 系 人：	姚云                           		联 系 人：

地    址：	上海市金山工业区                  		地   址：

邮    编：	201505                            		邮   编：

传    真：	021-57277144                     		传  真：

电    话：	021-57277678                      		电  话：

有机中和胺

- 化学产品

产品名称：有机中和胺

- 产品组分的构成信息

| 序号 | 成份 | 总量百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬脂酸胺 | ≧18 |
| 2 | 三乙醇胺溶剂 | ≧5 |
| 3 | 仲胺 | ≧5 |
| 4 | 铜、铁 缓蚀剂 | ≧3 |
| 5 | 固含量 | ＞30% |

- 物理化学性质

| 外观状态 | 无色或淡黄色溶液 |
| --- | --- |
| 气味 | 氨味 |
| PH（10%溶液） | 10~14 |
| 比重（20℃，cm3） | 1.1±0.1 |
| 沸点 | 102--106℃ |
| 挥发度 | 中等 |
| 水中溶解度 | 100% |

4.控制指标

锅炉每天给水量900吨，其中软化水（PH=6.4）补水量500吨，蒸汽冷凝水（PH=8.6）回水量400吨。

加药后要求：1）凝水PH值控制在8.8-10之间； 2）凝水铁离子控制0.6mg/L； 3）炉水PH值控制在10-12之间； 4）母管蒸汽PH值控制在8.5~9.5之间。

5.药剂用量需求

每天需求40kg有机中和胺，预估月消耗量1250kg左右。

阻垢剂-SPE 0114

1.化学产品

产品名称：阻垢剂（SPE 0114）

2.产品组分的构成信息

| 序号 | 成份 | 总量百分比 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氫 | 0~0.2% |
| 2 | 膦酸化合物 | 10~30% |
| 3 | 亚磷酸 | 0~2% |

3.物理化学性质

| 外观状态 | 无色液体 |
| --- | --- |
| 气味 | 芳烃 |
| PH（10%溶液） | < 2,0 [浓度 (% w/w): 10 g/l ] |
| 比重（20℃，t/cm3） |  |
| 沸点 | > 100 ° C (212.00 ° F) |
| 挥发度 | 不易挥发。 |
| 溶解性 | 可混溶于水。 |
| 易燃性 | 不易燃 |

4.控制指标

加药后要求：实现络和增溶作用、晶格畸变作用、静电斥力作用；控制无机物垢物，抑制硅的聚合和沉淀，同时实现阻止RO膜结垢的目的。

5.药剂用量需求

月消耗量100kg左右。

氢氧化钠

1.化学产品

产品名称：氢氧化钠（液态）

2.产品组分的构成信息

| 序号 | 成份 | 总量百分比 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NaOH | 25% |

3.物理化学性质

| 外观状态 | 一种无色，有滑腻感的液体 |
| --- | --- |
| 气味 | 有涩味 |
| PH（10%溶液） |  |
| 比重（20℃，t/cm3） | 2.130 |
| 沸点 | 1390℃ |
| 挥发度 | 不易挥发。 |
| 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。 |

4.控制指标

加药后要求：将软水PH值由6.4提高至8.5。

5.药剂用量需求

25%的氢氧化钠原液，月消耗量125kg左右。